# Εργαστήριο 1 — Bandwidth, Throughput, Latency και Bandwidth–Delay Product

Ενδεικτική διάρκεια: 2 ώρες

## Μαθησιακοί στόχοι

Να διακρίνετε bandwidth, throughput, goodput και latency.

Να μετατρέπετε σωστά MB/GB σε bit και Mbps/Gbps.

Να υπολογίζετε χρόνο μεταφοράς και Bandwidth–Delay Product (BDP).

Να παράγετε και να ερμηνεύετε βασικά διαγράμματα με Python.

## Προαπαιτούμενα και προετοιμασία

Βασικές γνώσεις μονάδων δεδομένων και ρυθμών μετάδοσης.

Python 3 με matplotlib.

## Θεωρητικό υπόβαθρο

Το bandwidth είναι η ονομαστική/διαθέσιμη χωρητικότητα μιας ζεύξης, ενώ το throughput είναι ο πραγματικός ρυθμός που επιτυγχάνεται. Το goodput αφορά τα ωφέλιμα δεδομένα εφαρμογής και δεν περιλαμβάνει πρωτοκολλιακό overhead ή επαναμεταδόσεις. Η latency περιγράφει τον χρόνο που απαιτείται για τη διάδοση και επεξεργασία δεδομένων κατά μήκος της διαδρομής.

T_transfer = D / R     και     R_eff = η · R

BDP = R · RTT

## Μέρος Α — Χρόνος μεταφοράς

Θεωρήστε ονομαστικούς ρυθμούς 24, 100, 500 και 1000 Mbps και αρχεία 100 MB, 1 GB και 10 GB. Για τους υπολογισμούς χρησιμοποιήστε 1 MB = 10⁶ bytes και 1 GB = 10⁹ bytes.

1. Υπολογίστε τον ιδανικό χρόνο μεταφοράς για όλους τους συνδυασμούς.

2. Επαναλάβετε με efficiency η = 0.90.

3. Υπολογίστε τη διαφορά μεταξύ ιδανικού και πραγματικού χρόνου ως ποσοστό.

4. Εξηγήστε γιατί μια σύνδεση 1 Gbps δεν συνεπάγεται πάντοτε μεταφορά 1 GB σε ακριβώς 8 s.

## Μέρος Β — BDP

Για σύνδεση 500 Mbps υπολογίστε το BDP για RTT = 5, 20, 50 και 100 ms. Δώστε τα αποτελέσματα σε bit, byte και MB. Στη συνέχεια θεωρήστε TCP receive window 1 MB και σχολιάστε σε ποιες περιπτώσεις το παράθυρο μπορεί να περιορίσει το throughput.

## Μέρος Γ — Python

Γράψτε πρόγραμμα που υπολογίζει τον χρόνο μεταφοράς αρχείου 1 GB για ρυθμούς από 10 έως 1000 Mbps. Παράγετε δύο καμπύλες: ιδανική και με η=0.90.

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
# Συμπληρώστε τον υπολογισμό transfer time και το διάγραμμα.